# Лабораторная работа №2

Сетевые технологии

Машков Илья Евгеньевич

Содержание

# 1	Цель работы

Цель данной работы — изучение принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet и практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.

# 2	Задание

Требуется оценить работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии с первой и второй моделями.

# 3	Выполнение лабораторной работы

## 3.1	Оценка работоспособности первой модели

Сеть состоит из терминалов с интерфейсами TX и двух повторителей класса II, следовательно предельно допустимый диаметр домена коллизий равен 205 м.

Конфигурации сети и топология сети представлены на (рис. [??]). В таблице оранжевым обозначаю те сегменты, которые в сумме будут давать наибольшее значение с учётом повторителей. Потом эту сумму сравниваю с предельно допустимым диаметром домена коллизий (рис. [??]).

Оценка работоспособности первой модели, топология и конфигурации сети

## 3.2	Оценка работоспособности первой модели

Затем необходимо оценить работоспособность сети в соответствии со второй моделью. Создаю таблицу в Эксель, куда вношу все конфигурации сети, а также дублирую таблицу метрик и выделяю сегменты, которые в сумме дают наихудший путь между двумя узлами домена коллизий (рис. [??]). Затем составляю таблицу с выделенными элементами помноженными на коэффициент 1,112 (удельное время двойного оборота для нашей витой пары), потом формирую столбец с макс. временем двойного оборота, значения которого являются суммами значений по строке + времени для повторителей и пары терминалов. Формирую столбец с макс. временем двойного оборота с учётом непредвиденных задержек, прибавляя 4 битовых интервала к значениям из предыдущего столбца. Если макс. время двойного оборота с учётом непредвиденных задержек меньше или равна 512, то получаем истину (рис. [??]).

Оценка работоспособности второй модели

# 4	Выводы

В ходе данной лабораторной работы я изучил принципы технологий Ethernet и Fast Ethernet и практически освоил методики оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.

# Список литературы

Сетевые технологии