# Лабораторная работа №5

Сетевые технологии

Машков Илья Евгеньевич

Содержание

# 1	Цель работы

Цель данной работы — построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

# 2	Задание

- Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из коммутатора Ethernet и двух оконечных устройств (персональных компьютеров).

- Задать оконечным устройствам IP-адреса в сети 192.168.1.0/24. Проверить связь.

- С помощью Wireshark захватить и проанализировать ARP-сообщения.

- С помощью Wireshark захватить и проанализировать ICMP-сообщения.

- Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из маршрутизатора FRR, коммутатора Ethernet и оконечного устройства.

- Задать оконечному устройству IP-адрес в сети 192.168.1.0/24.

- Присвоить интерфейсу маршрутизатора адрес 192.168.1.1/24

- Проверить связь.

- Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из маршрутизатора VyOS, коммутатора Ethernet и оконечного устройства.

- Задать оконечному устройству IP-адрес в сети 192.168.1.0/24.

- Присвоить интерфейсу маршрутизатора адрес 192.168.1.1/24

- Проверить связь.

# 3	Выполнение лабораторной работы

## 3.1	Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

В GNS3 строим топологию состоящую из двух оконечных устройств (VPCS) и коммутатор (рис. [??]).

Топология №1

На наших ПК настраиваем IP-адреса. Для ПК1 задаём адрес 192.168.1.11 и шлюз 192.168.1.1 в сети 192.168.1.0/24 (рис. [??]), а для ПК2 192.168.1.12 с тем же шлюзом в той же сети (рис. [??]).

Задание IP-адреса для ПК1

Задание IP-адреса для ПК2

Затем с ПК1 пингуем ПК2, а с ПК2 пингуем ПК1 (рис. [??]). Как мы видим, всё уходит и доставляется.

Проверка соединения обоюдным пингом

## 3.2	Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

Запускаем захват трафика на соединении ПК1 и комутатора. В Wireshark видим ARP-пакеты отправленные с мак-адреса Private на широковещательный адрес (рис. [??]).

ARP-пакеты

Затем в терминале ПК2 мы делаем эхо запрос в ICMP-моде к узлу ПК1 (рис. [??]).

Эхо-запрос в ICMP-моде

В Wireshark просматриваем полученые icmp-пакеты (рис. [??]). Как мы можем заметить, что запрос отправляется с 192.168.1.12 на 192.168.1.11, а ответ с .11 на .12. Мак-адреса обоих устройств уникальны и глобально администрируемы.

Детали ICMP-пакетов

Затем с ПК2 делаем эхо-запрос к узлу ПК1 в UDP-моде (рис. [??]).

Эхо-запрос в UDP-моде

В Wireshark мы видим наши UDP-пакеты, которые содержат те же IP и MAC адреса. Тот же размер сообщение и пр.(рис. [??]).

Детали UDP-пакетов

Делаем эхо-запрос в TCP-моде с ПК2 на узел ПК1 (рис. [??]).

Эхо-запрос в TCP-моде

В Wireshark мы видим наши TCP-пакеты, которые содержат те же самые адреса (MAC и IP) (рис. [??]). Также мы можем заметить характерную для TCP-пакетов информацию - трёхступенчатое рукопожатие. В данном случае ACK = 1.

Детали TCP-пакетов

## 3.3	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

Строим топологию с VPC, коммутатором и маршрутизатором FRR (рис. [??]).

Топология №2

Настраиваем для ПК1 адрес 192.168.1.10 с шлюзом 192.168.1.1 в сети 192.168.1.0/24 (рис. [??]).

Задание IP-адреса для ПК1

На FRR настраиваем IP-адресацию для интерфейса локальной сети маршрутизатора, и проверяем его конфигурацию (там всё так, как нам и надо) (рис. [??]).

Настройка IP-адресации на FRR

Просматриваем ICMP-пакеты на узле ПК1 (рис. [??]) и (рис. [??]) после отправки стандартных эхо-запросов с ПК1 на адрес “192.168.1.1”. Мы видим IP-адрес ПК1 192.168.1.10 и адрес шлюза 192.168.1.1. Оба мак-адреса уникальные и глобально администрируемы.

Детали ICMP-пакетов запроса

Детали ICMP-пакетов ответа

## 3.4	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

Строим топологию с VPC, комутатором и маршрутизатором VyOS. Выглядит она так же, как и на этом скриншоте (рис. [??]).

Настраиваем IP-адрес на ПК1 192.168.1.10 с шлюзом 192.168.1.1 в сети 192.168.1.0/24 (рис. [??]).

Настройка IP-адреса на ПК1

Устанавливаем на VyOS, меняем имя устройства на моё - msk-iemashkov-gw-01. Затем задаём адрес 192.168.1.1 на интерфейсе eth0, применяем изменения конфигурации и сохраняем, а также выводим информацию об интерфейсах маршрутизатора (рис. [??]).

Настройка маршрутизатора VyOS

Затем просматриваем ICMP-пакеты на узле ПК1 (рис. [??]) и (рис. [??]) после отправки стандартных эхо-запросов с ПК1 на адрес “192.168.1.1”. Видим IP и MAC адреса ПК1 и VyOS. MAC-адреса уникальны и глобально администрируемы.

Детали ICMP-пакетов запроса

Детали ICMP-пакетов ответа

# 4	Выводы

За время выполнения данной лабораторной работы я научился строить простейшие модели сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализировать трафика посредством Wireshark.

# Список литературы

Сетевые технологии